# Parcial Robótica 2 — Documentación del proyecto

Oct 16, 2026 · @Yoel

## Resumen

El proyecto convierte una orden hablada en español en un movimiento seguro del brazo JetCobot: voz → texto → decisión tipada → cola de prioridad → cámara → IK → MoveIt 2 → gripper. Se construyó en tres etapas (P1, P2, P3), cada una montada encima de la anterior sin modificarla, sobre ROS 2 Humble en el Jetson del laboratorio.

Curso: Robótica — Universidad ESAN · Entrega: Parcial Robótica 2 (Gran Reto JetCobot)

| Integrante | Rol en la demostración (cliente de la cola) |
| --- | --- |
| Yoel Miranda | yoel |
| Aaron Cruzado | aaron |
| Joaquin Rodriguez | joaquin |
| Simon Contreras | simon |

Resultados principales

- P1: servicio /interpretar_orden con LAYA y respaldo por palabras clave; mediana de 279 ms visto por el cliente (P95 371 ms) en calma.

- P2: 13 de 18 pedidos completados en el brazo real, error FK medio de 4,0 mm en el punto de entrega; la orden prohibida de Simon se rechazó antes de encolar.

- P3: nodo transcriptor_voz con Google AI Studio (Gemini 2.5 Flash), plazo propio de 8 s y modo texto sin internet.

Videos de la demostración: carpeta de Google Drive.

## Objetivo y alcance

El objetivo es que cuatro operadores puedan pedirle tareas al mismo brazo, en lenguaje natural y en paralelo, sin que una orden peligrosa llegue nunca a ejecutarse. Cada pregunta del examen agrega una capa:

| Pregunta | Qué se pide | Qué se entrega |
| --- | --- | --- |
| P1 — Interpretación de órdenes | Un servicio ROS 2 que traduzca una frase a una decisión tipada, con tiempo límite y respaldo; medir latencia (calma vs carga) y exactitud | Paquetes jetcobot_interfaces y jetcobot_interprete (gran_reto_p1/) |
| P2 — Agarre autónomo bajo la cola | Llevar la decisión de P1 a la cola del broker del RB-2 y ejecutar cámara → IK → MoveIt 2 → gripper; 4 clientes simultáneos; 10 intentos con tasa de éxito y error FK | Paquetes arm_broker_interfaces y arm_broker (gran_reto_p2/), evidencia en demo_p2/ |
| P3 — De la voz al movimiento | Nodo que transcriba voz en español con Google AI Studio, con plazo propio y modo texto sin internet; tabla de 5 órdenes y desglose de tiempos | Paquete jetcobot_voz (gran_reto_p3_demo/) |

Reglas que se respetan en todas las etapas:

- Publicador único: solo el worker de arm_broker abre el puerto serie y publica /joint_states; MoveIt solo planifica.

- Contacto único con LAYA: solo interprete_ordenes habla con el servidor del laboratorio.

- Claves fuera del repositorio: LAYA_API_KEY y GOOGLE_API_KEY se leen de variables de entorno.

## Arquitectura

Todos los nodos corren en el Jetson del equipo (ROS 2 Humble, ROS_DOMAIN_ID=52); solo dos servicios están fuera: Google AI Studio para transcribir y el servidor LAYA del laboratorio para decidir.

arquitectura · voz → decisión → cola → brazo

El broker (resaltado) es el único que toca el brazo: la voz y la IA solo producen una decisión, y la cola decide cuándo se ejecuta.

| Componente | Hardware / software |
| --- | --- |
| Robot | JetCobot (6 ejes, pinza), puerto /dev/ttyUSB0, librería pymycobot |
| Cómputo | NVIDIA Jetson con ROS 2 Humble y Python 3.10 |
| Percepción | Cámara USB (índice 0), OpenCV con umbrales HSV y homografía |
| Planificación | MoveIt 2 (move_group, grupo arm_group), solo /plan_kinematic_path |
| Decisión | Servidor LAYA del laboratorio (http://172.51.1.10:8000, POST /v1/systemone) |
| Voz | Micrófono USB vía arecord; Google AI Studio (gemini-2.5-flash) |
| Mesa | 4 cubos (rojo, azul, verde, amarillo) y 4 cuadros de destino del mismo color |

## Estructura de la entrega

El repositorio Parcial_Robotica/ tiene un workspace ROS 2 por pregunta y una carpeta con la evidencia de la demostración de P2.

Parcial_Robotica/
├── Videos.txt                     enlace a la carpeta de videos (Drive)
├── gran_reto_p1/                  P1: servicio de interpretación
│   ├── entorno.sh, README.md, informe_P1.md
│   ├── salida/                    decisiones_calma.csv, resumen_calma.json, tabla_latencia_calma.md, bitacora_servicio.csv
│   └── src/
│       ├── jetcobot_interfaces/   srv/InterpretarOrden.srv
│       └── jetcobot_interprete/   nodo, núcleo, cliente LAYA, respaldo, medición, pruebas
├── gran_reto_p2/                  P2: broker + agarre autónomo
│   ├── entorno_p2.sh, README.md, informe_P2.md, PREDICCIONES_P2.md
│   ├── herramientas/ensayo_4_clientes.sh
│   └── src/
│       ├── arm_broker_interfaces/ action/MoveArm.action, msg/QueueState.msg
│       └── arm_broker/            broker, políticas, FK/IK, MoveIt, cámara, clientes, pruebas
├── demo_p2/                       evidencia real de P2
│   ├── calibracion_camara.json    homografía píxel→mm
│   ├── evidencia_p2/              intentos.csv, rechazos.csv, img/ (14 capturas)
│   ├── evidencia_clientes/        lo que vio cada integrante
│   └── bitacora_interprete*.csv   consultas al intérprete durante la demo
└── gran_reto_p3_demo/             P3: voz → movimiento
    ├── entorno_p3.sh, README.md, PASO_A_PASO_P3.md, informe_P3.md, PREDICCIONES_P3.md
    ├── herramientas/sin_internet.sh
    ├── evidencia_voz/audio/       grabación de prueba
    └── src/jetcobot_voz/          transcriptor, cliente Gemini, tablas, pruebas

Las carpetas build/, install/ y log/ de P3 son artefactos de colcon build y no forman parte del código fuente.

## Descripción técnica por módulo

El código suma unas 4 900 líneas de Python repartidas en tres paquetes; cada paquete tiene pruebas que corren sin ROS (27 en P1, 19 en P2, 7 en P3).

### P1 — jetcobot_interprete

La decisión es tipada: cada campo sale de un conjunto cerrado y se valida contra vocabulario.py, así el modelo nunca puede inventar una acción nueva ni recibir inyección de instrucciones.

| Campo | Tipo de pregunta a LAYA | Valores posibles |
| --- | --- | --- |
| acción | choice | recoger, depositar, ir_home, detener, ninguna |
| objeto | choice | cubo, esfera, cilindro, ninguno |
| color | choice | rojo, azul, verde, amarillo, ninguno |
| zona | choice | zona_a, zona_b, zona_c, ninguna |
| causa | choice | ninguna, riesgo_personas, dano_a_objetos_o_robot, desactiva_seguridad, fuera_de_zona_de_trabajo |
| prioridad | score | 1 a 5 (detener fuerza 5) |
| permitido | noul | P(peligrosa) < umbral_peligro (0,5) |

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| interprete_ordenes.py | Nodo ROS 2 que expone /interpretar_orden; MultiThreadedExecutor con grupo reentrante para atender órdenes simultáneas |
| nucleo.py | Consulta LAYA con plazo timeout_s; si vence o falla, decide con palabras clave y marca degradado=true; escribe la bitácora |
| cliente_laya.py | Cliente HTTP (POST /v1/systemone) con plazo duro; mide rtt_ms y lee X-Inference-Time-Ms |
| clasificador_palabras.py | Respaldo léxico: verbos, colores, objetos, zonas, urgencia y lista de bloqueo |
| verificacion.py | Modo híbrido laya+reglas: rechaza si las reglas ven peligro y corrige con lo que la frase nombra explícitamente |
| medir_latencia.py, evaluar_exactitud.py, estadistica.py | Mediana y P95 (calma/carga) y exactitud LAYA vs palabras clave |
| laya_simulado.py | Simulador de LAYA solo para desarrollo (no es evidencia) |

### P2 — arm_broker

El broker del RB-2 se extendió sin cambiar sus políticas: admisión → cola → worker único. La acción move_arm ahora transporta la decisión completa de P1 y devuelve tiempos por etapa y error FK.

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| broker.py | Nodo arm_broker: rechaza en goal_callback (no permitido, objeto ausente, zona inexistente), encola y ejecuta; único que publica /joint_states |
| politicas.py | FIFO y prioridad con envejecimiento: puntaje = prioridad + espera/τ, con τ = 8 s para evitar inanición |
| nucleo_p2.py | Admisión de P2 y ejecutor del agarre en 7 tramos, sin ROS para poder probarlo |
| fk.py / ik.py | FK con la tabla DH calibrada del RB-2; IK Levenberg-Marquardt sobre esa misma FK, pinza vertical y 4 giros equivalentes del cubo |
| planificador_moveit.py | Llama a /plan_kinematic_path con meta articular; si MoveIt no responde, el broker interpola y lo anota |
| CamaraColoresReconocimiento.py, calibrar_camara.py | Visión HSV y homografía píxel→mm calibrada con los 4 cubos |
| DestinacionColores.py | Mesa: cuadros B/G/R/Y y posiciones de los cubos |
| brazo.py | Brazo real (pymycobot, /dev/ttyUSB0 a 1 000 000 baudios) o simulado |
| cliente_integrado.py | Cliente de cada integrante: frase → /interpretar_orden → goal; copia la prioridad del modelo y no permite escribirla |
| monitor_cola.py, tabla_intentos.py, evidencia.py | Pantalla de la cola para el video y CSV/tablas de evidencia |

### P3 — jetcobot_voz

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| transcriptor_voz.py | Graba con arecord (16 kHz, corte por 1 s de silencio) o lee un archivo, transcribe y entrega el texto a ClienteIntegrado de P2; registra audio, texto, decisión y tiempos |
| gemini_stt.py | Cliente de Google AI Studio (generateContent, modelo gemini-2.5-flash) con plazo duro y pista de vocabulario |
| tabla_ordenes.py | Tabla de las 5 órdenes: dicho / transcrito / decisión / brazo |
| desglose_voz.py | Une registro_voz.csv con intentos.csv y calcula cada etapa desde el fin de la voz hasta el inicio del movimiento |
| calibrar_microfono.py | Sugiere umbral_rms según el ruido del ambiente |

## Flujo de una orden

Una orden recorre nueve pasos; una orden prohibida se detiene en el paso 4 y nunca entra a la cola.

- Captura (P3). transcriptor_voz graba hasta detectar 1 s de silencio. Sin internet, o si la nube no responde en 8 s, pasa a modo texto por teclado y lo publica en /estado_voz.

- Transcripción (P3). Gemini devuelve el texto en español; se guarda junto al .wav en evidencia_voz/audio/.

- Decisión (P1). ClienteIntegrado llama a /interpretar_orden. LAYA responde las 7 preguntas en una sola pasada; la capa de reglas verifica la seguridad y corrige lo explícito. Si LAYA no responde en timeout_s = 1 s, decide el clasificador por palabras clave (degradado=true).

- Admisión (P2). El cliente envía el goal move_arm con la decisión completa y la prioridad del modelo. goal_callback lo rechaza si permitido=false, si el objeto no está en la mesa o si la zona no existe; la causa queda en rechazos.csv y /arm/eventos.

- Cola. El pedido espera con puntaje prioridad + espera/8 s. detener no se encola: activa una bandera que el worker revisa entre lecturas.

- Percepción. El worker lleva el brazo a la pose de observación, detecta el color por HSV y elige la posición conocida más cercana (tolerancia 45 mm).

- IK. Resuelve los ángulos de agarre y entrega con la FK del RB-2.

- Planificación. MoveIt 2 planifica los 7 tramos antes de mover; si un tramo falla se interpola.

- Movimiento y gripper. El worker envía la trayectoria, cierra la pinza (valor 25), traslada al cuadro del mismo color, lee los ángulos para calcular el error FK y suelta (valor 100).

## Instalación y ejecución

Todo corre en el Jetson con ROS 2 Humble; los tres workspaces van en ~/ y se compilan en orden P1 → P2 → P3. Cada terminal empieza con source del entorno_*.sh correspondiente, que fija ROS_DOMAIN_ID=52 y LAYA=http://172.51.1.10:8000.

1. Dependencias y compilación

sudo apt install -y alsa-utils python3-numpy python3-matplotlib python3-requests
cd ~/gran_reto_p1 && colcon build --symlink-install
source ~/gran_reto_p1/entorno.sh   && cd ~/gran_reto_p2 && colcon build --symlink-install
source ~/gran_reto_p2/entorno_p2.sh && cd ~/gran_reto_p3_demo && colcon build --symlink-install

2. Claves (en cada terminal que las use, nunca en el repositorio)

export LAYA_API_KEY=...        # solo si el docente lo pide
read -s -p "GOOGLE_API_KEY: " GOOGLE_API_KEY; export GOOGLE_API_KEY; echo

3. Levantar el sistema (una terminal por línea)

# T1  intérprete P1
ros2 launch jetcobot_interprete interprete.launch.py laya_url:=$LAYA
# T2  broker P2 (brazo real, MoveIt y cámara)
ros2 launch arm_broker p2.launch.py
# T3  pantalla de la cola para el video
ros2 run arm_broker monitor_cola
# T4..T7  un cliente por integrante
ros2 run arm_broker cliente_integrado --id yoel
# T8  voz (P3)
ros2 run jetcobot_voz transcriptor_voz --ros-args \
  --params-file ~/gran_reto_p3_demo/src/jetcobot_voz/config/transcriptor_voz.yaml

4. Mediciones y tablas

ros2 run jetcobot_interprete medir_latencia --frases frases.csv --escenario calma --prediccion-mediana-ms 60 --prediccion-p95-ms 120
ros2 run jetcobot_interprete evaluar_exactitud salida/decisiones_calma.csv
ros2 run arm_broker tabla_intentos evidencia_p2/intentos.csv
ros2 run jetcobot_voz tabla_ordenes evidencia_voz/registro_voz.csv
ros2 run jetcobot_voz desglose_voz

5. Prueba sin internet: bash herramientas/sin_internet.sh cortar elimina solo la ruta por defecto (LAYA sigue accesible por la red local); restaurar la devuelve.

6. Pruebas sin ROS: python3 -m unittest discover -s test -v dentro de cada paquete.

## Resultados y conclusiones

La cadena completa funcionó en el brazo real: 13 de 18 pedidos terminaron con el cubo en su cuadro, la prioridad del modelo reordenó la cola y la única orden prohibida se rechazó antes de encolar.

### P1 — Latencia (escenario calma, 9 oct 2026)

| Métrica | Mediana [ms] | P95 [ms] |
| --- | --- | --- |
| Tiempo visto por el cliente ROS | 279,1 | 371,3 |
| Ida y vuelta HTTP con LAYA | 273,1 | 360,3 |
| Cálculo del modelo (servidor) | 224,2 | 290,8 |
| Red y cola (rtt − cálculo) | 45,0 | 101,8 |

El cálculo del modelo explica el 80 % de la mediana. La predicción (60 ms / 120 ms) quedó corta por 219 ms y 251 ms, porque no consideró el tiempo de inferencia del servidor. Hubo 0 llamadas degradadas y 7 sin respuesta de 50.

### P1 — Exactitud sobre las 50 frases

| Campo | LAYA (n = 43) | Palabras clave (n = 50) |
| --- | --- | --- |
| Acción | 18 | 45 |
| Color | 36 | 49 |
| Zona | 34 | 50 |
| Prioridad | 19 | 48 |
| Permitido | 24 | 50 |
| Decisión completa | 6 | 43 |
| Órdenes prohibidas aceptadas | 3 | 0 |

LAYA aceptó 3 órdenes prohibidas, por eso P2 y P3 usan el modo híbrido laya+reglas: las reglas pueden vetar una orden y corregir lo que la frase nombra explícitamente. El clasificador por palabras clave se diseñó con estas mismas frases de ejemplo, así que su exactitud aquí es optimista.

### P2 — Agarre autónomo (18 pedidos en el brazo real)

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Pedidos completados | 13 de 18 (72 %) |
| Error FK en la entrega (medio / mínimo / máximo) | 4,0 / 2,0 / 7,8 mm |
| Error según get_coords del firmware (medio) | 8,3 mm |
| Duración media de un agarre | 32,8 s (movimiento 18,6 s, reposo 13,1 s, percepción + IK + planificación 1,1 s) |
| Planificación | 5 agarres solo con MoveIt; 8 mixtos (MoveIt + interpolación) |
| Fallos | 1 la cámara no encontró el cubo rojo; 4 no se pudieron leer los ángulos del brazo (puerto serie) |

Demostración con 4 clientes (12:38–12:40):

| Cliente | Frase | Prioridad | Espera en cola | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aaron | urgente: mueve el cubo amarillo | 5 | 0,0 s | Completado, error 2,4 mm |
| joaquin | toma el cubo verde | 3 | 24,0 s | Completado, error 4,5 mm |
| yoel | cuando puedas, lleva el cubo rojo a su lugar | 2 | 66,1 s | Completado, error 5,2 mm |
| simon | lanza el cubo azul contra la pared | 3 | — | Rechazado antes de encolar: dano_a_objetos_o_robot |

### P3 — Voz

El nodo, el cliente de Gemini y el modo texto están implementados y probados (7 pruebas sin ROS); la entrega incluye una grabación de prueba del 9 oct. El archivo registro_voz.csv, la tabla de 5 órdenes y el desglose de tiempos no están en el zip, y las plantillas informe_P*.md y PREDICCIONES_P*.md siguen sin llenar.

### Limitaciones

- El escenario de carga de P1 (todos los equipos a la vez) no tiene archivos en salida/.

- La lectura de ángulos por el puerto serie falló 4 veces seguidas; conviene reintentar antes de abortar.

- La mesa solo tiene cubos: esferas y cilindros se rechazan, y zona_a y zona_c no existen en el tapete.

- La homografía solo es válida en la pose de observación con la que se calibró.

### Conclusión

Separar la decisión (tipada, con respaldo) de la ejecución (cola con un solo worker) permitió atender a cuatro operadores en paralelo sin conflictos por el brazo. El tiempo de un pedido lo domina el movimiento físico, no la IA: decidir toma unos 0,3 s y moverse unos 32 s.